Appendix A

Dypere forklaringer til konfigurering av programmet

Konfigurasjons-filen heter "a199801.conf", og ligger i sammer katalog som bildeanalyse programmet, ("/disk6/usr/people/a199801/analyse/").

Oversikt over innstillingene og mulige valg

Her følger en oversikt over innstillingene og de valgmulighetene man har på hver:

GJENNOMSNITTSOPPDATERING	 <  0 , 1 >

OMRAADE				 1, 5, 9, 13, 21

OMRAADEDIVISJON		 > 0

MINIMUNDIFFERANSE		 > 0

STOYLAERING			 > 0

STOYGLEMMING			 > 0

MINANTALLPUNKTER		 > 0

MAKSANTALLPUNKTER		 > 0

BRUKMASKE				 0 , 1

KUNLYSE				 0 , 1

VISVINDU				 0 , 1

KALIBERINGSBILDER		 > 1

GJENNOMSNITTSOPPDATERING

Denne kan stilles fra 0 til 1. Denne faktoren oppdaterer gjennomsnittsbildet.

endring = nåværende bilde - gjennomsnittsbildet

gjennomsnittsbilde = gjennomsnittsbilde + (endring* GJENNOMSNITTSOPPDATERING)

Dersom faktor en er "1" vil gjennomsnittsbildet alltid bli det samme som bildet som akkurat er tatt av grabberen, og hvis faktoren er "0" vil gjennomsnittsbildet ikke forandre seg . Det er ikke noen fasit på hvilken verdi som er best, men vi har funnet ut at denne faktoren bør ligge rundt 0.05 til 0.15. Kameraets motiv har innvirkning på denne faktoren. Når faktoren er liten, vil programmet kunne detektere objekter som beveger seg saktere men blir mer følsom ovenfor støy, slik som vær-fenomener.

OMRAADE

Programmet tar hensyn til støy.  Hvert punkt har en verdi som beskriver støyverdien i punktet.

OMRAADE bestemmer hvor stort område rundt hvert punkt som skal tas hensyn til. OMRAADE  kan settes til følgende verdier: 1, 5, 9, 13, 21. Dersom verdien er satt til 1, vil støy bli hentet ut fra punktet selv. Hvis verdien er satt til 13, vil programmet detektere støy fra 12 punkter rundt selve punktet. Ved å øke området, vil programmet kunne lettere kategorisere ting som sky, sol, måne, regn og snø som støy, og la være å trigge (reagere) på det.

Midtpunktet i hver tabell er selve punktet man tester på om det er noe til stedet.

Programmet vil hente ut støy fra de punktene som er merket med X og summere disse. Vi har kalt dette områdestøy. Anbefalt verdi er 13.

OMRAADEDIVISJON

OMRAADEDIVISJON er den verdien som bestemmer nevneren i en divisjon med summen av støyen i  et område som teller. Dersom en øker OMRAADE må en også øke OMRAADEDIVISJON. Øker en OMRAADE fra 5 til 9, må en øke OMRAADEDIVISJON med nesten det dobbelte. Hvis programmet detekterer for lite, kan man forsøke å øke OMRAADEDIVISJON'en, og hvis det detekterer for mange ting, kan den minskes.

MINIMUNSDIFFERANSE

MINIMUMSDIFFERANSE'n brukes til å hjelpe til å justere hvordan programmet skal detektere et punkt. Detekteringen skjer slik:

|endring| < (MINIMUMSDIFFERANSE + (områdestøy / OMRAADEDIFFERANSE))

MINUMSDIFFERANSE bestemmer hvor stor endring i bildet det må være før det skjer noen endring.

STOYLAERING, STOYGLEMMING

Dette er faktorer som bestemmer hvordan støybildet blir oppdatert. Dersom endringen i punktet man sjekker er større enn støyen i punktet, så øk støyen i punktet med STOYLAERING, og hvis endring er mindre enn støyen så mink støyen i punktet med STOYGLEMMING.

STOYLAERING bør være større enn STOYGLEMMING. Dette er fordi at når programmet har økt støybildet i noe punkter, er det ønskelig at de skal vare en stund slik at vi ikke får detektert uønskede objekt.  Ved å sette STOYLAERING lavere, vil det ta lengre tid før støyen i et punkt kan øke, og kalibreringstiden vil øke. Ved å sette STOYLAERING høyere, vil det ta kortere tid før støyen i et punkt kan øke, og kalibreringstiden vil minke. Det samme skjer med STOYGLEMMING. Anbefalte verdier for STOYLAERING er fra 0.002 til 4, og at man setter STOYGLEMMING  til cirka STOYLAERING / 10.

MINANTALLPUNKTER, MAKSANTALLPUNKTER

For at programmet skal detektere et objekt må antall punkter detektert være større enn MINANTALLPUNKTER og mindre enn MAKSANTALLPUNKTER.

BRUKMASKE

Denne har to innstillinger: 0 = av og 1 = på. Dersom den er på laster, programmet inn en fil som heter mask.TIFF. TIFF er formatet på bildet. Dette bilde må være 768x576 pixler, men det kan være både 16.2Millioner- eller 256-fargers format. Dette bildet avgjør om hvor det skal detekteres. Hvis fargen i et punkt på dette bildet har mere rødt i seg enn blått eller grønt, vil programmet ikke gi deteksjon på dette punktet. Hvis mask.TIFF inneholder mange skraverte områder, vil programmet bruke mindre prosessorkraft. Det vil da gå raskere, som kan medføre at andre innstillinger må endres litt.

KUNLYSE

Denne har også bare to innstillinger: 0 = av og 1 = på.  Når den er "på", kan programmet kun detektere punkter som er lysere enn bakgrunnen. Hvis endringen er negativ, så vil ikke programmet detektere punktet. Denne funksjonen er laget for å ta bort de fleste deteksjoner av fugler på dagen. Er den "av", så detekterer den både mørkere og lysere punkter. Hvis en stiller om fra "av" til "på", så bør man justere på følsomheten til de andre innstillingene. Eksempel: OMRAADEDIVISJON opp, og/eller MINIMUNDIFFERANSE ned.

VISVINDU

Denne har to innstillinger: 0 = av og 1 = på. Dersom den står "på", blir det vist et vindu på skjermen som viser det bildet som sist ble behandlet i svart/hvitt. Hvis det var noen punkter som ble detektert på dette bildet, vil de bli farget med en farge fra rødt til gult. De detekterte punktene mister blå farge og får satt rød fargen til max.

KALIBRERINGSBILDER

Dette er antall bilder som må bli behandlet av programmet før det får lov til å detektere noen objekter. Når et objekt er blitt detektert, vil det også ta en tilsvarende mengde bilder før programmet kan detektere et nytt objekt.

Tidsbruk i programmet

Programmet er laget slik at uansett hvordan bildedataen er, vil programmet bruke like lang tid på hvert bilde, det vil si like mye prosessorkraft på vært bilde. Dette er gjort bevisst for å få likt tidsrom mellom bildene, slik at detekteringen skal gå lettere, med hensyn til innstillinger i konfig-filen.