(Vedlegg)

Brukermanual

for programmet "ana",

Prosjektgruppe a199801

Objektdetektering

Hurtigstart, gjennomgående forklaringer og appendix med dypere forklaringer

Innholdsfortegnelse for brukermanual

| Hurtigstart - 3 steg for å starte programmet................................................................ | s. 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Oppkobling av utstyret .................................................................................................. | s. 4 |  |
| CCD-kameraet ........................................................................................................... |  |  |
| Lokalisering av filene ..................................................................................................... | s. 5 |  |
| Beskrivelse av filene ....................................................................................................... | s. 6 |  |
| Main.c ......................................................................................................................... | s. 6 |  |
| Analyze.c .................................................................................................................... | s. 6 |  |
| Grab.c ......................................................................................................................... | s. 7 |  |
| Headerfiler (*.h) ......................................................................................................... | s. 7 |  |
| Testing av utstyret ......................................................................................................... | s. 8 |  |
| Grovinnstilling av konfig-filen ................................................................................... | s. 8 |  |
| Maskebildet - grabbing, henting, manipulering og tilbakesending ........................... | s. 10 |  |
| Oppstart av programmet ............................................................................................... | s. 10 |  |
| Kontinuerlig drift av systemet ....................................................................................... | s. 12 |  |
| Viktige ting under lengere tids drift ........................................................................... | s. 12 |  |
| Feilsøking ........................................................................................................................ | s. 13 |  |
| Velg riktig videokilde ................................................................................................. | s. 14 |  |
| Modifisering av kildekoder ............................................................................................ | s. 15 |  |
| Appendix A: Dypere forklaringer til konfig-filen |  |  |
| Appendix B: Eksempel på loggfil |  |  |
| Appendix C: Eksempel på konfig-fil |  |  |
| Appendix D: Eksempel på maskebilde |  |  |
| Appendix E: Eksempel på deteksjon (bilde) |  |  |

Hurtigstart - 3 steg til start av programmet

Steg 1 - Sjekk konfig-filen

Stå i riktig katalog (ana) og editer konfig-filen:

/disk6/usr/people/a199801/analyse/a199801.conf

Sørg for at følgende er stilt inn:

BRUKMASKE  0

VISVINDU  1

Husk å lagre

Steg 2 - Sjekk kameraet

Sørg for at kameraet er koblet til, og har strøm.

Steg 3 - kjør programmet

Stå i analyse-katalogen (/disk6/usr/people/a199801/analyse/) og skriv "ana". Programmet vil da starte, og et vindu på skjermen viser hva kameraet filmer. Dersom noe ikke virker som det skal, se seksjonen "Feilsøking".

Oppkobling av utstyret

Generelt om nettverket

Begge datamaskinene er koblet sammen i et lite lokal nettverk (ethernet). Dette nettverket er koblet til en ruter, som også har en isdn bri (basic rate interface) tilkobling. Dette interfacet er tilknyttet en vanlig dobbel isdn-linje (2b- og en d-kanal).

Pentium 100

Denne maskinen skal være tilknyttet alle de andre sensorene som skal være på målestasjonen. Dette skjer via et io-kort som sitter i PC'en.

CCD-kameraet

Tilknytningen til videokameraet

Fra linsen går det en ledning som skal tilkobles kameraet. Denne ledningen kontrollerer blenderen i linsa, (autoiris). Fra CCD-kameraet går det en 75 ohms coax-kabel til videospillerens euroscart 2. Fra videospillerens euroscart 1 går det en phonoledning til Indymaskinens framegrabber.

Innstilling av kameraet

5-bit-switch (Sett ovenfra)

AGC - PÅ

INT/LL - PÅ (INT)

ELC/ALC - PÅ (ALC)

VIDEO/DC - AV (DC)

Hi-Z/75ohm - PÅ (75 ohm)

Dreiepotmetre (Sett ovenfra)

V.PHASE - Cirka kl. 11

ALC LEVEL - Cirka kl. 11

Lokalisering av filene

Filene som hører til vårt prosjekt ligger på hessdalen.hiof.no (ip nr. 158.36.16.146) under "/disk6/usr/people/a199801/analyse". Man kan bruke ftp for å hente filene fra hessdalen.hiof.no, dersom man har rettighetene. Det er også dette stedet bildene og loggfilen blir lagret.

Beskrivelse av filene

Programmet innholder disse filene: main.c, analyze.c, analysz.h, grab.c, grab.h

Main.c

Dette er fila som styrer hovedprogrammet. Her er programmet skrevet slik at det skal være lett å se hvordan det skal implementeres i et annet program. De funksjonenen som som skal kalles, heter: int analyse();, closevideo();, initlog();, log(int d);, skrivbilde();

Det skal ikke vært nødvendig å studere andre deler av programmet.

Analyze.c

Denne filen inneholder bildebehandlingdelen, konfig-innlesingen og loggfilsystemet. Den bruker også funksjonene i filen grab.c.

int analyse();

Denne funksjonen returnerer 1 når programmet har detektert noe, og 0 når den ikke har detektert noe. Første gangen den blir kalt vil programmet automatisk sjekke om video-grabberen er i bruk, og allokere nødvendig mengde minne. Dersom noe av dette går feil, vil programmet stoppe.

closevideo()

Her blir minnet og grabberen frigjort.

initlog()

Denne åpner fil a199801.log, og legger dette til på slutten av filen: "Startet: Thu Jun  4 12:50:58 1998". (Klokken og datoen på det tidspunktet programmet ble startet).

Loggsystemet er laget slik at logg-filen ikke sletter seg hver gang en starter programmet på ny. Den nye loggen fortsetter bare på den gamle.

log(int d)

Denne legger inn et id-nummer i loggfilen , antall punkter som er detektert og tid og dato.

"D" er da id-nummeret.

void skrivbilde()

Denne funksjonen brukes til å lage en fil som heter image.RGB. Denne filen inneholder bildet som programmet har trigget på. De punktene som programmet har detektert på, har fått endret farge til rødt eller gult. Oppløsningen er 768x576 piksler. Data-formatet er konvertert fra RAW til RGB. Dette vil si at dataene ligger upakket og hver piksel har fått tre bytes, (1 byte med rød, 1 byte med grønn og en med blå), og uten informasjon om oppløsnig. For å konvertere dette til et annet format, kan man bruke "convert" som Martin R. Thorsen har installert på Indy-maskinen.

Eksempel på konvertering fra RGB til JPEG:

convert -size768x576 768x576 image.RGB image.JPG

Eksempel på konvertering fra RGB til GIF:

convert -size768x576 768x576 image.RGB image.GIF

void lagGRAY()

Denne funksjonen grabber et bilde og lagrer som image.GRAY. Data-formatet er Raw.GRAY. Dette vil si at hver pixel har fått en byte og det er kun gråtoner som er lagret, uten informasjon om oppløsning.

Eksempel for å konvertere dette til JPEG:

convert -size768x576 768x576 image.GRAY image.JPG

Eksempel for å konvertere dette til GIF:

convert -size768x576 768x576 image.GRAY image.GIF

Grab.c

Denne inneholder et program som er modifisert av oss. Det er laget av SGI. Det var et program som tok et enkelt bilde . Vi forandret det til svart/hvitt.

Headerfilene (*.h)

Disse filene inneholder funksjonsdeklarasjonene i kildekodefilene (*.c). Normalt trenger man ikke å endre på disse.

Testing av utstyret

Når utstyret er koblet opp riktig, kan man teste det for å sjekke at det fungerer som det skal. Det første man da må gjøre, er å sjekke at konfig-filen er grovt sett riktig innstilt.

Grovinnstilling av konfig-filen (a199801.conf)

Det er ikke noen fasit på hvordan man kan sette opp verdiene i konfig-filen, man må bruke skjønn. Her følger en beskrivelse på hvordan man grovt sett innstiller programmet. Nærmere forklaringer av de forskjellige innstillingene finnes under appendix. Når man skal endre på konfig-filen, gjør man dette med en editor, f.eks. "emacs a199801.conf".

Dersom man er usikker på hvordan man skal starte opp programmet, så se på seksjonen "Oppstart av systemet"

1. Sett verdiene til følgende :

GJENNOMSNITTSOPPDATERING 0.10

OMRAADE  13

OMRAADEDIVISJON 2

MINIMUMDIFFERANSE 10

STOYLAERING  2.0

STOYGLEMMING  0.15

MINANTALLPUNKTER 10

MAKSANTALLPUNKTER 10000

BRUKMASKE  0

KUNLYSE  0

KALIBRERINGSBILDER 15

VISVINDU  1

2. Starte programmet

Kjør programmet ana. Vent 5 minutter, da programmet trenger tid til å kalibrere seg.

På bildet kan man da se om det blir detektert altfor mange punkter.

3. Reduser hva støyen har å si for deteksjonene

Øk OMRAADEDIVISJON med 30 til 100 %.

4. Starte programmet igjen

Kjør programmet vent 5 min. Nå vil antagelig programmet detektere færre uønskede punkter.

5. Gjenta prosessen over

Forsett med punkt 3 og 4, helt til en ser at programmet ikke detekterer uønskede punkter. Hvis det er noe område i bildet som det ikke er mulig å fjerne på denne måten, kan man bruke et maskebilde for å fjerne de uønskede punktene. (Se "Bruk maske").

6. Støylæring og støyglemming

Nå kan man begynne å stille på STØYLAERING og STØYGLEMMING. Her må en bruke skjønn og prøve seg frem. Desto høyere verdi på STØYLAERING, desto raskere blir forandringer i bildet tolket som støy. Jo mindre STØYGLEMMING, jo lengre vil programmet huske at det er støy i et område. Kameraets vinkel mot himmelen har mye å si, da dette bestemmer skyenes pixelhastighet i bildet. Disse innstillingene bør en ikke røre før punkt 5 er fullbyrdet.

Andre innstiller, som MINANTALLPUNKTER som programmet skal reagere på, setter man etter eget (fornuftige) ønske, f. eks. 15.

Maskebildet - grabbing, henting, manipulering og tilbakesending

Maskebildet bruker man for å kunne "tegne vekk" deler av bildet, slik at systemet ikke skal trigge på endringer i disse delene. Eksempler på ting man kan, (og bør) maskere vekk, er veier og husvinduer. Under følger en forklaring på hvordan man kan få tak i et relevant, maskbart bilde, og prosessen rundt det.

Grabbing

For å få et maskebilde som er relevant for systemet, kan man ikke grabbe et bilde før hele målestasjonen er satt opp, og alt er klart. For å grabbe et bilde, skriver man bare "grabmask" fra analyse-katalogen. Dette genererer to bilder på harddisken, mask.TIFF og mask.RGB. (Det siste bildet er bare for konverteringens skyld).

Henting

Man henter enklest bildet som skal manipuleres, mask.TIFF, ved å bruke et ftp-program. Grunnen til at man henter bildet til en annen maskin, er at Indy-maskinen ikke har noen gode bildemanipuleringsprogrammer. Med ftp-programmet går man til analyse-katalogen og laster ned "mask.TIFF". Ftp-programmer finner man gratis på Internettet, ved å søke etter f.eks. "Cuteftp download official" på en websøker.

Manipulering

For å tegne inn de delene av bildet som skal ekskluderes fra deteksjonsrutina, trenger man bare å tegne over disse delene med en rødfarge. Man må tegne over HELE området som skal bort. "En rødfarge" vil si at den røde delen i RGB-verdien er større enn den blå og grønne. (F.eks. 240, 154, 36). Man må også konvertere bildet til 24-bit. Man kan bruke et hvilket som helst program for å gjøre dette, men vi anbefaler "Paint Shop Pro". Dette er et meget enkelt og effektivt program som man kan laste ned en prøveversjon fra Internettet ved å søke etter f.eks. "Paintshop pro download official".

Tilbakesending

Ved å bruke et ftp-program sender man tilbake bildet mask.TIFF (case-sensitiv) til analyse-katalogen. Dermed er man ferdig. Når så analyseprogrammet starter, (ved å skrive "ana"), og konfig-filen er innstilt til å bruke maskebilde, (BRUKMASKE 1), vil programmet automatisk benytte seg av maskebildet mask.TIFF som ligger i katalogen.

Oppstart av programmet

Dersom programmet ikke er kompilert

Da må det kompileres, og det gjør man ved å skrive "make" i analyse-katalogen. make er en kommando som blant annet henter informasjon fra en "Makefile". I denne filen står det hvilke kildefiler som skal kompileres, og hvilke "includes" som skal være med på prosjektet som skal kompileres. Denne filen er det ikke nødvendig å endre på, det holder altså å skrive "make". Noen få ganger hender det at man må slette de gamle "*.o"-filene og den gamle ana, (den kjørbare filen).

Dersom programmet er kompilert

Da trenger man ikke å skrive annet enn "ana" i analyse-katalogen. Programmet vil da starte opp, og man vil se et vindu på skjermen med bildet som kameraet sender, dersom man har valgt dette i konfig-filen. Dette bildet vil oppdatere seg cirka en gang annet hvert sekund.

Kontinuerlig drift av systemet

Programmets virkemåte

Dersom noe detekteres (når programmet kjører), vil bildet på skjermen vise dette området ved å markere det med rødt. Slik kan man se at programmet faktisk har en deteksjon. Både programmets oppstartstid, deteksjonens id-nr. og antallet pixler den har trigget på noteres i loggfilen (a199801.log). Programmet vil også lagre en kopi av bildet i jpeg-format, slik at man etterpå kan se på det i et bildefremvisningsprogram, (vi brukte faktisk mest Netscape, da dette var enklest). Denne funksjonen som lagrer bildet på harddisken skal egentlig gå under main.c, som, når alt er ferdig, ikke skal være definert av oss. Dermed er det ikke sikkert at den fungerer på samme måte når systemet er i operasjon. Nærmere opplysninger om hvordan det da fungerer, må man finne under dokumentasjonen av main.c.

Viktige ting under lengre tids drift

Programmet

Det er ikke mange ting man trenger å gjøre med programmet dersom det skal kjøre over lenger tid av gangen. Under forutsetning at man har klart å stille inn konfig-filen noenlunde riktig, så vil man ikke få så mange deteksjoner. Det eneste man da må holde øye med, er at Indy-maskinen ikke går tom for diskplass. Da hvert bilde tar cirka 30 kilobyte, er det på det nåværende tidspunkt plass til omtrent 8000 bilder. Disse bildene kan slettes via ftp til hessdalen.hiof.no, så man trenger ikke å være på stedet fysisk.

Kameraet

Det eneste man må sørge for i forbindelse med kameraet, er at det har fri sikt. Dette innebærer at man må antakelig pusse glassåpningen i kamerahuset av og til, og fjerne eventuelle dyr, fugler eller insekter som måtte være tiltrukket av det oppvarmede kamerahuset.

Få, eller ingen deteksjoner over lenger tid

Dersom det er ingen, eller bare få deteksjoner over et lenger tidsrom, må man spørre seg om noe er galt. Det kan være at harddisken er full, og da stopper mest sansynligvis programmet, eller kameraet fungerer ikke lenger. Det kan også være naturlige forhold, slik som endring av årstider og lysforhold, som gjør at nåværende innstillinger i konfig-filen ikke fungerer lenger. For andre feil, se "Feilsøking".

Feilsøking

Vi forutsetter at programkoden som er innbefattet med vårt prosjekt fungerer som den skal, men dersom den må endres, så beskrives hvordan man gjør dette under "Modifisering av kildekoden".

Vi velger med å starte med å beskrive den mest sannsynlige feilen og mulige årsaker.

Programmet starter ikke:

-	Det er ikke nok ledig minne.

-	Programmet får ikke tilgang til videograbberen. (Et annet program bruker den?)

-	Ikke nok diskplass på Indymaskinen. (Dette stopper antakelig resten av maskinen også.)

-	Flere programmer prøver å allokere grabberen til seg samtidig. (Dette er en svakhet ved operativsystemet.)

Programmet starter, men vinduet på monitoren er svart:

-	Sjekk at kameraet har strøm.

-	Sjekk at coax-kabelen er tilkoblet, og ikke brutt.

-	Sjekk at kablene er riktig tilkoblet videospilleren

-	Sjekk at kabelen mellom videospilleren og Indymaskinen er riktig koblet.

-	Sjekk at grabberens videokilde stemmer overens med inngangen på Indymaskinen, (se "Velg riktig videokilde").

-	Sjekk at alle verdiene i konfig-filen er noenlunde fornuftig.

-	Sjekk at det er fri sikt foran kameraet.

-	Sjekk at kameraet faktisk er i funksjonsmessig stand, (ved f.eks. å tilkoble en tv direkte.)

Programmet starter og går, men det detekterer ikke riktig:

-	Sjekk at riktig videokilde på grabberen er valgt, (se "Velg riktig videokilde").

-	Sjekk innstillingene i konfig-filen.

-	Sjekk at konfig-filen eksisterer.

-	Sjekk at videosignal-kabelen til kameraet er uten brudd, og at den er av riktig type (75 ohm coax).

-	Dersom man har valgt å bruke maskebilde, og  maskebildet mangler fra katalogen.

-	Dersom man har valgt å bruke maskebilde, og det er feil i dette bildet, (feil område skravert, eller at man ikke har brukt en rødfarge for skraveringen).

-	Kameraet står for ustødig.

-	For mange prosesser går samtidig på Indymaskinen, slik at tidsforskjellene blir for store i analyseprogrammet.

-	Systemet har stått så lenge, at kameraet ikke lenger har samme bilderamme som maskebildet.

Velg riktig videokilde

SGI indy 100 har to innganger for video. En inngang er beregnet for ekstern video, og en er beregnet for det lille kameraet (indy-cam) som følger med maskinen. Dersom maskinen er innstilt på å ta bilder fra kameraet, vil programmet vårt også hente bilder fra denne kilden. For å endre dette må vi ha startet programmet "capture", (vanligvis et ikon oppe til høyre i desktopen). Trykk på "Actions/Settings". Da kommer det opp et nytt vindu som heter "Capture Movie Settings", trykk så på "video." Et nytt vindu kommer opp - "Video Panel". Velg "VINO DEVICE CONTROLS" til "Analog Source", "Video Format" til "Composite", og "Input Timing" til "PAL (625)".

Modifisering av kildekoder

Man kan endre på kildekoden til programmet, dog er dette noe vi ikke uten videre anbefaler. Man har veldig mange innstillinger og kombinasjoner av disse å prøve i konfig-filen, før man bør tenke på å endre kildekodene. Men dersom man virkelig vil endre på disse, kan man gjøre dette enklest ved å åpne koden i en editor, f.eks. emacs. Når man er ferdig med endringene må man kompilere programmet før man kjører det, (se "Oppstart av programmet").