Forord

Som avslutningen av den tre-årige dataingeniørutdanningen, har vi hatt et 5 vekttalls hovedprosjekt de siste 2-3 månedene. Vi kunne velge mellom forskjellige prosjekter, men etter uttrekning og delvis valg fra studentenes side kom vi frem til at vi skulle ha dette prosjektet. Grunnen til at noen av oss valgte dette prosjektet, er interessen for det ukjente og ønsket om å få noen svar. Samtidig ønsker vi å få bruk for kunnskapene våre i praksis innenfor bildeanalyser, samt C-programmering, nettverk og UNIX.

Vi blir bedømt ut ifra kvaliteten på våre rapporter, kvaliteten på resultatet vårt og prosjektprosessen, inkludert EXPO. Derfor har vi brukt mye tid på å få en strukturert prosjektprosess. Dette har medført jevnlig rapportskriving, opprettholdelse av tidsplan og jevnlige oppdateringer på Internett.

I dette prosjektarbeidet føler vi at vi har hatt bruk for kunnskapene vi har lært i tidligere fag, kanskje spesielt "Synssystemer". Dessuten har prosjektet vært lærerikt innen flere felter, alt fra programmering til kunnskap om hva vi vet om ukjente lysfenomener, slik som de i Hessdalen.

Vi må benytte anledningen til å takke Erling P. Strand for innsikt, hjelp med prosjektets utføring og iver med å hjelpe oss til å få et bedre resultat på bildeanalysen. Og vi takker Marit T. Magnussen for korrektur.

Hjemmesiden vår: http://sylfest.hiof.no/~a199801/

Sverre Rekvin

Øyvind Raaen

Tommy Friberg

Innholdsfortegnelse

| Sammendrag ................................................................................................................... | s. 5 |
| --- | --- |
| Innledning ....................................................................................................................... | s. 6 |
| Oppgaven vår ............................................................................................................. | s. 6 |
| Utstyr og plassering ........................................................................................................ | s. 8 |
| Programmet .................................................................................................................... | s. 12 |
| Filene .......................................................................................................................... Hvordan fungerer programmet? ................................................................................. Blokkdiagram over programmet ................................................................................ Tester .......................................................................................................................... | s. 12 s. 13 s. 18 s. 19 |
| Ting vi har prøvd på, men forkastet, og hvorfor ......................................................... | s. 21 |
| Hvordan jobbe videre på det vi har? ............................................................................ | s. 22 |
| Endringer i programmet som vi kunne ha gjort med mer prosessorkraft ............... | s. 23 |
| Planer og rammer under prosjektets gang .................................................................. | s. 24 |
| Konklusjon ...................................................................................................................... | s. 25 |
| Kilder ............................................................................................................................... | s. 26 |
| Vedlegg 1: Programkoden Vedlegg 2: Bruksanvisning |  |

Sammendrag

CRULP, Center for Research on Unidentified Light Phenomena, er en forskningsgruppe ved HIØ. De har over lengre tid prøvd å finne ut av hva "UFO-fenomenet" i Hessdalen er. Fenomenet er observert ved veldig mange anledninger, og sees oftest som en kraftig lyskilde. For å skaffe mer informasjon og målbar data, skal det plasseres en automatisk målestasjon i Hessdalen.

Målestasjonen har blant annet et CCD-kamera. Et analyseprogram på en Silicon Graphics maskin bestemmer når videospilleren skal starte et opptak. Det er dette programmet vi skal lage ferdig. Programmet skal detektere ukjente objekter og helst luke ut normale fenomener, som fugler og billys.

Vi har ikke sett noe særlig på tidligere metoder å løse problemet på. Programmet er utviklet hovedsaklig fra "scratch", basert på egenlagde rutiner og prøving og feiling. Vi analyserer bildet vi får fra CCD-kameraet og luker ut generell støy. Der det er mye støy i bildet, har programmet en høyere terskel for å reagere på forandring i intensiteten i bildet. Når først programmet reagerer, lagrer det et bilde som skal legges ut på Internett, for at alle skal kunne se hva som skjer.

Det er lagd en konfigurasjonsfil for å kunne stille på forskjellige variabler for å få et optimalt resultat på objektdeteksjonen. Man er nødt til å stille seg frem avhengig av miljøet rundt og avstand og annet for å få et bra resultat. Stiller man det en vei, får man med altfor mye naturlig støy, mens hvis man stiller motsatt risikerer man å gå glipp av noen ukjente fenomener. Vi har også lagt til muligheten til å velge mellom å ta med bare lysende objekter, eller å ta med både lysfenomener og ukjente mørke flyvende objekter.

Denne sluttrapporten inneholder oppgaven vi fikk utdelt, metoden vi har brukt for å analysere bildet og hvordan andre skal kunne forandre programmet siden.

Innledning

Hessdalsfenomenet er et hittil ukjent fenomen. Det ses ofte som store lysende kuler av forskjellig form nær jordoverflaten. Lyset er fra noen centimeter stort til flere meter i diameter. Lyset er synlig i tidsrom fra under et sekund til flere timer. Lysstrålingen er intens og kan pulsere og skifte farge. Bevegelsene er uregelmessige. Fenomenet har ofte sfærisk eller elliptisk form. Det kan stå stille eller bevege seg inntil 30000 km i timen. I Hessdalen ved Røros kunne fenomenet observeres mange ganger ukentlig fra 1981 til 1985. Fenomenet er kjent fra en rekke andre steder i verden, dog ikke med samme hyppighet som i Hessdalen.

Hessdalen ligger i Holtålen kommune, omlag 3 mil nordvest for Røros. Selve dalen er omtrent 12 km lang og er omgitt av fjell på begge sider. Det bor omlag 150 mennesker der, og de fleste arbeider med jord- og skogbruk.

En gruppe forskere, inkludert Erling P. Strand dannet i 1983 Project Hessdalen. De foretok målinger av fenomenet i Hessdalen i to perioder i 1984-85. Mer enn 50 observasjoner ble gjort. Fotografier ble tatt, og disse viser fenomenets bevegelser og svingninger. Resultatene fra Hessdalen er blitt presentert på en rekke vitenskapelige konferanser, publisert som artikler, skrevet om i bøker og blitt omtalt i media. Fra hele verden har Hessdalsfenomenet blitt viet stor oppmerksomhet. En rekke anerkjente forskere har vist stor interesse for å gjøre inngående studier av fenomenet. En forskningskongress i Hessdalen i mars 1994 samlet 27 forskere fra 8 nasjoner.

Videre studier av fenomenet er viktig utfra flere perspektiver. Fenomenet er en ny og ukjent form for lys. Fenomenet representerer et hittil ukjent område innen fysikken. Videre studier vil kunne gi ny kunnskap. Disse omstendighetene førte til at CRULP ble dannet i 1993. Organisasjonen består av noen lærere ved Høgskolen i Østfold. Siden den gang har CRULP i de siste årene gjennomført en rekke studentprosjekter for å få satt opp en automatisk målestasjon i Hessdalen. Dette for å kunne undersøke fenomenet på en jevnlig basis, uten nødvendigvis å måtte dra dit opp. Containeren med målestasjon er tenkt å stå der oppe i en femårs periode.

Tidligere har det vært gitt en prosjektoppgave med formål å sette opp en UNIX-sentral i målestasjonen. Programmet på denne UNIX-sentralen inkluderte også en bildeanalyseringsrutine. Da denne rutinen ikke var god nok, fikk vi i oppgave å forbedre denne.

Oppgaven vår

Vi skulle stå for valget av et CCD-kamera som skulle erstatte Super VHS-videokameraet. Bildene fra kameraet blir sendt gjennom en bildegrabber på en SGI-maskin. Vi skulle utvikle rutinene som skal analysere bildene.

Programmet skal bare reagere på det ukjente Hessdalfenomenet. Det betyr at vi skal kunne skille ut støy, som værfenomener (snø, regn, hagl, fortløpende skyer og liknende), fugler, billys og huslys som slår seg av og på. Samtidig så skal ingen fenomener gå tapt. Derfor må vi heller ta med flere fugler enn å ta sjansen på å kutte ut noen ukjente fenomener. Best er det om vi får adskilt kjente og ukjente fenomener helt. Når programdelen reagerer, skal det sendes en beskjed til resten av målestasjonens program.

Som en uformell tilleggsoppgave som ble gitt under prosjektets gang, fikk vi i oppdrag å lage et Java-program. Det skulle vise frem en graf på Internett over temperaturmålinger gjort av den automatiske målestasjonen. Dette ble gjort, og javaprogrammet som viser trendkurver, er i operativ stand. Da dette er en uoffisiell oppgave, nevner vi ikke mer om den i denne rapporten.

Utstyr og plassering

Den automatiske målestasjonen er satt opp i en container som skal beskytte datamaskiner og liknende utstyr mot vær og vind. Noen av sensorene står plassert utenfor containeren, noen skal blant annet stå montert på en grind på taket. Det skal være en strømkabel trukket opp til containeren, samt en ISDN-linje.

En Silicon Graphics Indy 100 kjører programmet som står for bildebehandlingen i prosjektet. Denne maskinen står i et lite lokalnettverk som er koblet opp til en ruter som igjen er koblet til ISDN-linjen. En Intel Pentium 100 er også koblet til dette nettverket. Denne PC’en står for en del andre målinger. Via ISDN kan da kontakt opprettes mellom høgskolen og containeren i Hessdalen. Høgskolen har fastlinje til Internett, slik at måledataene kan presenteres på høgskolens webserver.

Containeren huser den automatiske målestasjonen. Containeren, sett til høyre med Erling Strand foran, skal ha alt utstyret enten inne i seg, eller på taket. Den skal ha elektrisitet og ISDN-linje innebygd, slik at det bare er å plugge inn datamaskinene og annet utstyr.

Til venstre ser vi stedet hvor containeren mest sannsynligvis skal plasseres. Det er et gammelt steinfundament i dalsiden, med utsikt utover resten av dalen. Vi ser her hvordan kameraet skal peke for å filme dalen.

Med vidvinkellinsa kan vi filme et stort stykke av dalen. Det bildet vi ser under, er cirka 180 grader horisontalt utover dalen. Rammen inne i bildet er et 107 graders utsnitt som kameraet fanger opp. (Vertikalt er det feil dimensjoner på bildet, da CCD-kameraet har 89 grader denne veien.) Kameraet skal plasseres litt høyere, oppe på containeren, i motsetning til da vi tok dette bildet, (hvor vi stod til knes i snø). Noen av trærne til venstre i bildet skal antakelig kappes ned, da de skaper for mye støy for filmingen.

Til høyre kan man se et kart over Hessdalen. Det er tegnet på synsvinkelen ut over dalen med basis i plasseringen av containeren. Vi kunne unngå kirken og veien ved å vinkle retningen på kameraet slik som på tegningen. Dette er ikke nødvendig i det man kan maskere bort deler av kamerabildet. Da vil ikke programmet trigge ved lysendringer i disse bortmaskerte delene av bildet.

CCD-kameraet (under) skal stå i et kamerahus på et stativ på containeren. Vi filmer Hessdalen med CCD-kameraet for å se etter ukjente fenomener. Dette kameraet har en vidvinkellinse, som gjør at vi kan filme med 107 graders horisontal vinkel. Den vertikale vinkelen er på 89 grader. Kameraet skal stå oppå containeren, på et stativ. En BNC-til-phono kabel skal være koblet mellom kameraet og en videospiller, som igjen er koblet videre til Indy-maskinen med SCART-til-phono kabel.

| Før vi fikk CCD-kameraet, brukte vi et Super-VHS kamera. Dette ble |  |
| --- | --- |
| brukt til å testfilme og undersøke hvor bra bildeanalyseprogrammet vårt fungerte. Vi filmet også Hessdalen med dette kameraet, slik at vi kunne få en oversikt over hvordan det så ut. Dette kameraet skal ikke være en del av målestasjonen i Hessdalen. |  |

Det skal stå en Silicon Graphics Indy 100 i containeren. Et program som kjører på denne maskinen skal analysere bildene som kommer inn fra CCD-kameraet. Mesteparten av oppgaven dreier seg om denne bildeanalysen.

Det har vist seg at denne maskinen ikke er noe spesielt kraftig til bildebehandling på grunn av manglende prosessorkraft. Etter våre beregninger kan den i beste fall sammenlignes med en Intel Pentium 100.

Det går raskt å vise et bilde direkte fra framegrabberen til et vindu på skjermen, men programmet jobber  for det meste med bildebuffere i RAM. Dermed hjelper det ikke at Indy-maskinen er rask til å grabbe bilder.

Hvis programmet på Indy-maskinen trigger, sendes det en beskjed til HC11-kortet om å starte opptaket på videospilleren (til høyre). Det er en vanlig VHS-maskin.

Dessverre tar det ca. 2 sekunder fra programmet trigger, til videospilleren begynner å ta opp. Dette er det ikke så mye å gjøre med, da videospilleren trenger denne tiden fra den får signal om å starte, til den begynner å ta opp.

I tillegg til dette utstyret, har vi en ruter, en pentium 100, HC11-kort, masse kabler (bl.a. nettverksutstyr) og litt faglitteratur (se kilder). Ruteren sørger for at maskinene på lokalnettet får tilgang til ISDN-linjen. Pentium-maskinen brukes til å prosessere måledata fra de andre sensorene, nemlig vindretning-, temperatur-, lufttrykk- og magnetfeltssensorer, i tillegg til et magnetometer. HC11-kortet brukes til å starte opptaket på videospilleren på beskjed fra detekteringsprogrammet som kjører på Indy-maskinen. Disse to kommuniserer via vanlig RS232-interface. Fagmaterialene har sjeldent vært til noen hjelp, siden mesteparten av programmeringen er basert på egenskapte rutiner.

Vi har også lånt tre pentiummaskiner av HIØ, samt en 14" TV. Disse har vi brukt til å skrive rapporter, lage webgrensesnitt, teste bildene fra kameraet og liknende. Utstyret skal leveres tilbake etter endt prosjekt.

Programmet

Det er lagd et program for den automatiske målestasjonen, som kommuniserer med alle sensorer på målestasjonen (lagd ferdig av Martin R. Thorsen). Vi tok ut delen av denne som hadde med bildeanalysen å gjøre. Vi gikk ut ifra verdiene som gikk ut og inn av den delen. Så lagde vi et programskall som sendte inn verdier og hentet verdier tilsvarende hovedprogrammet.

Den gamle bildeanalysedelen baserte seg på kode som var kjapt skrevet som en deloppgave av et prosjekt. Grunnlaget var feil for oss å fortsette på. Derfor lagde vi en helt ny rutine for å analysere bildet som kom inn fra kameraet.

# Filene

Vi har en main.c, som et programskall. Programdelen analyze.c og analyze.h skal analysere bildet som kommer inn fra videograbberen og finne ut om videospilleren skal begynne å ta opp fordi det er et ukjent fenomen som forekommer. Dette er det programmet som tar seg av all bildeanalysen, som hovedsaklig er det prosjektet dreier seg om. I tillegg til disse to programdelene, må det være en grab.c og en grab.h også, som kun tar seg av å hente bildet fra videograbberen. Denne programdelen har vi hentet ned fra SGI sitt nettbibliotek og endret litt på.

Det er lagt inn et program på Indy-maskinen, convert, som gjør om et bilde fra rå .RGB-fil over til .JPG-fil eller .TIFF-fil. Programmet brukes av analyze.c for å gjøre om .RGB-filene skapt av grab.c, til filer forstått av andre vanlige brukte bildebehandlingsprogrammer.

Når vi kompilerer programmet (vha. unix' make), får vi en kjørbar fil som heter ana.

Det benyttes en konfigurasjonsfil, a199801.conf, for å kunne endre på programmets oppsett uten å måtte rekompilere programmet. Denne ligger i samme katalog som programfilene.

Det blir også skrevet til en logfil i analyze.c, a199801.log. Denne er for at vi skal kunne se når det har blitt detektert noe med programmet. Denne ligger også/skal også ligge i samme katalog som programfilene.

analyze.c, analyze.h, grab.c og grab.h skal settes inn i Martins program. Deretter må programdelene forandres slik at de tilpasses hele programmet. Konfigurasjonsfilen må også inn i katalogen hvor programmet ligger, hvis ikke henvisningen til filen forandres i analyze.c. Logfilen er til for at vi skal kunne teste programmet riktig. Det vil nok være en rutine i hovedprogrammet til Martin som setter opp en bedre logfil enn den vi har brukt i prosjektperioden.

Hvordan fungerer programmet?

I vårt tilfelle startes programmet med filen ana. Hvis det er satt opp i konfigurasjonsfilen, visvindu 1, vil et vindu komme opp, med kameraets bilde.

Figur A						Figur B

| Det første bildet er farget med gult og rødt. Dette kommer av at programmet må kalibrere seg. |  | Det gule/røde vil avta. Når dette er ferdig, vil det være igjen et svart/hvitt bilde av det kameraet ser. |
| --- | --- | --- |

Figur C

Når et ukjent fenomen detekteres vil det merkes ved at området som trigget programmet er merket med gul-rødt. (Se billysene som er blitt tent.)

Selve analysen som er for å finne ut hva programmet skal trigge på, fungerer på følgende måte:

- Vi finner differansebildet mellom gjennomsnittsbilde og nåværende bilde. (Gjennomsnittsbildet starter med å være helt svart, så i starten får differanse-bildet høy intensitet.)

- Et nytt gjennomsnittsbilde blir kalkulert.

- Vi oppdaterer lokasjon av støy i bildet. Disse stedene blir regnet som støyområder, og skal ikke være så sensitive på å oppdage ukjente fenomener.

- Vi finner ut hvilke punkter i bildet som har høy intensitet, som programmet skal reagere på. Terskelen for at programmet skal trigge blir bestemt ut ifra støybildet.

Differansebildet

Differansebildet er en tabell som blir generert slik:

Differansebildet = |Nåværende bilde fra grabberen - Gjennomsnittsbildet|

Som nevnt over, starter gjennomsnittsbildet med å være et helt svart bilde med null intensitet. Da får differansebildet høye verdier til å begynne med.

Det blir tatt absoluttverdien av differansen på høyre side, hvis konfigurasjonsfilen er stilt inn på å ta både lyse og mørke fenomener, kunlyse 0. Hvis det nåværende bildet har lavere intensitet (mørkere) enn gjennomsnittsbildet, blir det et negativt tall ut av subtraksjonen. Dette blir da regnet som en positiv forandring i differansebildet på grunn av absoluttverdien.

Hvis man bare skal detektere lyse objekter, kunlyse 1, ser man bort fra absoluttverdifunksjonen, slik at negative tall fra subtraksjonen blir regnet som ingen forandring i differansebildet. Dette blir vel og merke bare forandret på under deteksjon.

Eksempel

kunlyse er satt til 1 i konfigurasjonsfila.

| nåværende bilde hentet fra grabberen som skal undersøkes |  |  |  |  |  | gjennomsnittsbildet som er blitt bygd opp i løpet av lengre tid |  |  |  |  |  | differansebildet som et resultat av formelen over |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 25 | 23 | 25 | 24 |  | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27 | 20 | 26 | 37 |  | 26 | 27 | 24 | 30 | 35 |  | 0 | 0 | 4* | 4* | 2 |
| 23 | 66 | 57 | 50 | 24 |  | 23 | 26 | 28 | 30 | 24 |  | 0 | 40 | 29 | 20 | 0 |
| 23 | 35 | 47 | 60 | 25 |  | 23 | 35 | 27 | 26 | 25 |  | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 |
| 24 | 23 | 27 | 26 | 28 |  | 24 | 23 | 27 | 26 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) egentlig negative tall, men blir satt til positive i differansebildet på grunn av absoluttverdi, men disse tallene blir regnet som negative under deteksjon, det vil si ingen verdi (se under)

Gjennomsnittsbildet

Gjennomsnittsbildet er ikke fullstendig gjennomsnittet av de forrige bildene, så det er litt feil å kalle det dette. Vi regner bare på ett bildebuffer for gjennomsnittsbildet, for å spare maskinkraft. Det er en tabell der hver piksel har fått tildelt 32 bit. De 8 øverste bitene er ubrukte. Bit 0-23 er intensiteten  til punktet. Hvis en skal konverter dette til et 256 gråskala er det bare å hente ut bitene 16-23. Hvert punkt har fått intensiteten beskrevet 24 bit, fordi vi ønsker å bruke tall med desimaler. Vi har valgt dette formatet for å unngå bruk av flyttall, for å spare maskinkraft.

Oppdatering av gjennomsnittsbilde, skjer på denne måten:

Endring = Nåværende bilde - Gjennomsnittsbildet

Gjennomsnittsbildet = Gjennomsnittsbildet + Endring * gjennomsnittsoppdatering

Oppdateringsfaktoren er et tall mellom 0 og 1, som blir stilt i konfigurasjonsfilen. Dersom verdien er 0, vil ikke gjennomsnittsbildet bli oppdatert. Hvis verdien er 1 vil det nåværende bildet bli gjennomsnittsbildet. Hensikten med å sette opp et gjennomsnittsbilde er å fjerne støy, og å kunne justere hvor mye forandring i bildet den skal kunne reagere på. Oppdateringsfaktoren bør være litt over 0.

Eksempel

gjennomsnittsoppdatering er satt til 0.2 i konfigurasjonsfila. Vi bruker Nåværende bilde og Gjennomsnittsbildet fra forrige eksempel. Forandringen i gjennomsnittsbildet er disse to subtrahert ganget med 0.15.

| Endring regnet fra Nåværende bilde - Gjennomsnittsbildet |  |  |  |  |  | Endring ferdig ganget med gjennomsnittsoppdatering |  |  |  |  |  | Det nye gjennomsnittsbildet som et resultat av formelen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 |
| 0 | 0 | -4 | -4 | 2 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 | 0.4 |  | 26 | 27 | 23.2 | 29.8 | 35.4 |
| 0 | 40 | 29 | 20 | 0 |  | 0 | 8 | 5.8 | 4 | 0 |  | 23 | 34 | 33.8 | 34 | 24 |
| 0 | 0 | 20 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 6.8 | 0 |  | 23 | 35 | 31 | 34.8 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 23 | 27 | 26 | 28 |

Støybildet

Støybildet er en tabell der hvert punkt i bildet har fått hver sin verdi som angir støy i bildet. Hvis verdien i differansebildet er større enn støybildet, vil støyverdien i punktet øke med en ”Læringsverdi”, stoylaering. Læringsverdien er til for at trær, skyer, måne, sol, regn og  snø ikke skal detekteres. Hvis Støyverdien til et punkt er mindre enn differansen til punktet, vil støyverdien minske med ”Glemmeverdi”, stoyglemming. Vi får:

Støyverdi = Støyverdi + Læringsverdi

Eller

Støyverdi = Støyverdi - Glemmeverdi

Eksempel

stoylaering og stoyglemming er satt til respektive 3.5 og 0.5. Hvis differansebildet er større enn støybildet, så øker Støybildet med stoylaering. Motsatt minsker Støybildet med stoyglemming.

| Differansebildet |  |  |  |  |  | Støybildet |  |  |  |  |  | Det nye Støybildet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 0 | 0 | 4* | 4* | 2 |  | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |  | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 |
| 0 | 40 | 29 | 20 | 0 |  | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 |  | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 5.5 |
| 0 | 0 | 20 | 34 | 0 |  | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |  | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 9.5 | 1.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 |  | 0 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 6.5 |

*) på støyforandringsrutinen blir negative tall regnet som positive

Deteksjonen

Programmet vårt kan kjøres i 5 forskjellige modus, omraade 1, 5, 9, 13 og 21. Hver pixel i bildet blir sjekket. I modus 1 blir det kun tatt hensyn til støyen (hentet fra Støybildet) i ett punkt. I modus 5 blir støyen hentet fra fire punkter rundt punktet og punktet selv.  Her kan man se hvordan det blir hentet punkter rundt midtpunktet ved de forskjellige modus:

Vi adderer sammen støyen i punktene og dividerer med en verdi, omraadedivisjon. Dette resultatet pluss en minimumdifferanse sammenlignes med Differansebildet. Så teller vi opp antall punkter i bildet som vi har fått deteksjon på. Hvis antall punkter ligger mellom minantallpunkter og maksantallpunkter, trigger programmet ved å lagre bildet den trigget på og skrive i logfilen.

Eksempel

omraade er satt til 13. omraadedivisjon er satt til 3.5. minimumsdifferanse er satt til 10. minantallpunkter er satt til 5. maksantallpunkter er satt til 10000. Siden dette er et lokalt eksempel, teller ikke antall punkter. Vi samler støyen fra de punktene som er merket med '.

| Støybildet |  |  |  |  |  | Utregninger |  | Differansebildet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 0' | 1 | 1 |  | sum av punktene: 53 sum / omraadedivisjon: 15.14 lagt til minimumsdifferanse: 25.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5' | 2' | 3' | 4 |  |  |  | 0 | 0 | -4* | -4* | 2 |
| 4' | 2' | 5' | 6' | 6' |  |  |  | 0 | 40 | 29! | 20 | 0 |
| 5 | 4' | 4' | 6' | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 |
| 0 | 4 | 6' | 1 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) de negative tallene i Nåværende bilde - Gjennomsnittsbildet

!) Vi ser at det midtre punktet i differansebildet er større enn utregningen av støyet i området. Dette vil da gi en triggring av programmet.

Blokkdiagram over programmet

Tester

Vi har kjørt mange tester på programmet. Den første testen ble gjennomført fra den 4.5.1997 kl 1700 til den 5.5.1997 kl 1030 . Vi hadde glemt å skru av autofokus, derfor ble denne testen mislykket. Mellom lyse og mørke bilder vil kameraet fokusere og da reagerer programmet vi brukte da. Det vi kunne se ut fra denne testen var de fleste deteksjonene kom av fugler, og arten måker var veldig godt representert.

Den andre testen  5.5.1997 kl 1700 til 6.5.1997 kl 1230. I den testen fikk vi følgene resultat:

Fugler: 		102

Lys i rommet: 	    2 (Refleksjon fra vinduet foran kameraet)

Skyer og sol: 	    	    3

___________________

Totalt			107

Vær: Lite vind. Sol i begynnelsen og resten overskyet.

Lys i rommet er lys på rom U59 som blir slått av eller på, dette påvirker kameraet fordi lyset i taket speiler seg i vinduet som vi filmer gjennom. Skyer og sol er værfenomener som kameraet har reagert på.

I den tredje testen fikk vi 65 fugler av 67 registreringer. De to resterende var lys eller vindu som ble åpnet. Vi hadde her ingen værforstyrrelser.

Vær: Lite vind, overskyet.

Eksempel på måke:

Dette bildet er representativt for de fuglebildene som programmet vårt har registrert. Vi ser at det skal ikke til store området før programmet detekterer noe.

Etter disse testene, gjorde vi om programmet slik at vi bare detekterte lyse objekter. Slik unngikk vi de aller fleste fugleproblemene. Testene som fulgte etter dette, var veldig suksessfulle. De bare reagerte på billys og andre lyseffekter skapt av blant annet solen. Det har skjedd adskillige ganger at vi har reagert på støy fra trær og liknende naturlig støy, men dette er fordi konfigurasjonsfilen har vært dårlig satt opp i forhold til miljøet rundt.

Ting vi har prøvd på, men forkastet, og hvorfor

Vi har funnet ut at skarpe overganger mellom lyse og mørke objekter skaper støy, som igjen kan skape deteksjoner. Derfor har vi innført støybildet. En mulig løsning på dette var å kjøre en kant-deteksjon på bildet, og lage en detekteringsfunksjon som reagerte dårligere der det var en kant i bildet. Vi har kastet denne idéen, fordi det tok for mye prosessortid. Vi fant ut at i skarpe overganger vil det hele tiden komme støy, derfor var det enda en god grunn til å forkaste denne. I ettertid, med det nye CCD-kameraet, ble det mindre støy generelt på hele bildet, så vi klarte oss med innføringen av støybildet.

Vi fant ut at programmet reagerte på trær som står nærmere enn ti - femten meter. De lager støy med greinene. Vi tenkte ut idéer for å fikse dette. Da vi kom til Hessdalen, fant vi ut at det ikke var noe problem. Vi har bestemt oss for at trær som står nærmere enn ti meter, blir antakelig kappet, eller at de blir merket bort i dataprogrammet, (dog blir da et mindre område enn nødvendig å detektere på). Dessuten kan man stille i konfig-filen følsomheten på dette området, slik at støyverdien fra greinene på trærne forblir høy hele tiden, slik at falske deteksjoner unngås.

Vi skulle finne ut om vi skulle analysere bildene i farger eller i svart/hvit. Grunnet prosessorkraft, og at vi ikke fant det noe hensikt i å bruke fargeinformasjonen til noe, har vi valgt svart/hvitt. Det tar nemlig 3 ganger så lang tid å analysere et bilde i farge enn i svart/ hvitt. Dessuten har vi valgt et svart/hvitt CCD-kamera. Vi valgte dette, fordi denne typen kamera har langt høyere lysfølsomhet en fargekameraer av samme typen. Panasonic-kameraet som vi har kjøpt, har en lysfølsomhet på cirka 0.02 lux, 50 ganger mer lysfølsomt enn Hi8-kameraet vi testet med i starten av prosjektperioden. Dette Hi8-kameraet var også regnet for å være relativt bra.

Vi hadde også et problem med at programmet detekterte for bra, det vil si at det trigget på naturlige flygende fenomener, f.eks fugler, flaggermus og insekter. Det ble foreslått at vi skulle prøve å lage en kantdeteksjonsrutine på det området den trigget på, for å se om vi kunne gjenkjenne visse fenomen. Vi erfarte det at selv menneskeøyet klarte bare å stadfeste at cirka 10% av deteksjonene var helt sikkert fugler. Det er ikke unaturlig å tenke seg at programmet bare hadde klart å gjenkjenne en liten del av disse 10%, dermed ble det kanskje bare 1% av fugledeteksjonene som var mulig å skille ut ved å implementere en slik rutine. Dessuten var det fremdeles problemer med at dette ville ta mye prosessorkraft, og dermed ville oppfriskningsraten falle betraktelig. Dette var ikke ønskelig, så vi forkastet også denne ideen.

Hvordan jobbe videre på det vi har?

Vi mener at produktet vårt nå er ganske komplett nå. Selvsagt er det mulig å forbedre dette, og også fysisk fortsette på kildekoden, men inntil man får en bedre maskin, ser vi ikke noen vits i å endre noe i kildekoden. Programmet er lagt opp på en slik måte at det er mulig å endre på veldig mye via konfig-filen, slik at så få endringer som mulig skal måtte implementeres direkte i kildekoden.

Prinsippene bak programmet og kildekoden i seg selv er godt forklart, så det ligger til rette for at noen kan fortsette på koden. Erfaringsmessig ser man at når man skal fortsette på en produktidé, ser man vanligvis bare på prinsippene bak programmet, og lager alt fra bunnen av allikevel. På den måten får man et mest mulig effektivt og feilfritt program.

Av andre endringer kan vi nevne at et enda bedre kamera også ville gitt bedre resultater. Dersom man for eksempel hadde hatt et kamera med meget høy oppløsning, og en grabber med tilsvarende oppløsning, kunne man satt på en veldig stor vidvinkel, og allikevel fått nok informasjon på bildet til å kunne trigge på eventuelle fenomener. Større vidvinkel innebærer også at kameraet burde være enda mer lysfølsomt. Vi har undersøkt slike kameraer, men de koster altfor mye, i forhold til budsjettet til Project Hessdalen på dette stadiet.

Vi mener også at med en mye kraftigere maskin, kunne man ha implementert mye kraftigere bildebehandlingsrutiner, men man ville antakelig ikke tjent så veldig mye på det, med hensyn til eliminering av falske deteksjoner. Slik det er nå, med tanke på maskinkraft og implementerte funksjoner, mener vi at det fungerer meget tilfredsstillende.

Endringer i programmet som vi kunne ha gjort med mer prosessorkraft

Oppdatering av støyen i bildet skjer nå lineært. Vi hadde ønsket å sette opp en PID-regulator for hvert punkt. Dette tror vi kunne gi bedre kontroll, slik at det hadde vært lettere å stille inn programmet og fått bedre resultater med tanke på deteksjon.

Oppdragsgiver ønsket seg en metode for å kunne detektere størrelsen på objekter. Programmet vårt gjør ikke det på dette tidspunkt. Den gir kun antall punkter i bildet som er detektert. Dette er fordi at når programmet vårt detekterer et objekt, er nesten alltid punktene samlet.

Hvis vi hadde hatt en rutine som detekterte størrelsen på et objekt, kunne det ha vært interessant å sette opp følsomheten på programmet. Da ville vi antakelig fått mange ensomme deteksjoner spredd rundt på bildet. Disse punktene skal da ikke bli regnet med, fordi de ikke er samlet til et objekt. Da oppstår et problem: I ca 50% av tilfellene er objektet som vi ønsker å detektere, delt i flere deler. Da må man endre objektstørrelsen for deteksjon slik at den ikke bare detekterer punkt i det nærmeste område rundt objektet, men også tar punkter lenger unna rundt objektet. Vi måtte også implementere en funksjon som ikke starter en deteksjonsprosess rundt et ensomt detektert punkt. Dersom vi skulle gjennomføre dette, måtte vi gå ned på antall pixler vi tester på, det vil også si at størrelsen på et fenomen som skal bli detektert måtte bli større. Derfor har vi valgt å ta det ut, da det var vesentlig at å detektere små objekter. Hvis vi hadde hatt mere prosessorkraft, ville vi snarere ha brukt denne til oftere oppdatering av bildene.

Vi har ikke undersøkt så veldig mye om mer avanserte metoder for å detektere objekt, fordi maskinen som sagt har for liten prosessorkraft. Til videre utvikling av dette prosjektet anbefaler vi en oppgradering av eksisterende hardware.

Planer og rammer under prosjektets gang

Vi satte opp en ramme på hva vi skulle være ferdig med til bestemte tider. Denne rammen har vi holdt, bortsett fra når det gjelder skriving av rapporter og oppdatering på nettet. Systemutviklingsrapporten ble forsinket blant annet på grunn av trøbbel med Windows NT og Word 97. Dessuten var personen som var ansvarlig for denne delen opptatt med å lese til en matematikkeksamen. Hovedgrunnen til drøyingen av leveringen var kvalitetssikring av rapporten. Systemutviklingsrapportens oppsett var det ment å bruke under skrivingen av sluttrapporten også. Derfor måtte den være relativt omstendig.

Når det gjelder prosjektets resultater, mener vi at vi har klart de mål vi satte oss på forhånd. Vi satte ikke opp noen spesielle delmål på programmeringsdelen, da vi på dette tidspunktet ikke visste hva programmeringen kom til å inneholde i detalj. Vi satte aldri opp noen bestemte mål for når ting skulle være ferdig på programmeringen. Vi erfarte raskt det at vi hadde god tid til å gjennomføre den gitte oppgaven, og fikk ganske tidlig sammen et brukbart fundament. Dermed var det mest testing og kalibrering som gjenstod. Ting som loggfil, konfig-fil og lagring av bildet på harddisken er eksempler på finpuss, som egentlig ikke tar så lang tid å gjennomføre, og dermed ikke trengte mye planlegging.

Internett-delen har vært rimelig godt dekket, til tross for dårlig tid. Det er mye mer vi kunne tenkt oss å forbedre på denne delen, men vi har ikke nok arbeidstimer til overs. Dette har vist seg å være en heltidsjobb å oppdatere alt og se til at alt fungerer. Dette har vi delt litt på, siden ingen har hatt tid til å bare drive med dette. Ting vi ikke har rukket å gjennomføre på det nåværende tidspunkt, er blant annet en engelsk versjon av websidene, samt en liten del som viser oppgaven og løsningen i detalj. Alle rapporter, samt denne sluttrapporten, er på websidene. Vi mente at det var viktig med gode websider, da vi vet at mange mennesker er interessert i både Hessdalen, Project Hessdalen og målestasjonen, og bruker Internett som informasjonskilde. Vi har nå ordnet det slik at man kan søke på enten Hessdalen eller objektdetektering på en søkemaskin (f.eks. Altavista), så vil man få opp våre sider. Vi vil prøve å gjøre Internettdelen helt ferdige etter prosjektlevering.

Når det gjelder de tidlige fremdriftsplanene, så har vi med et lite slingringsmonn holdt fristene, og nå gjenstår hovedsaklig gjennomføringen av EXPO. Vi har allerede planlagt noe, slik som plasseringen av utstyret på EXPO, litt om foredrag, og avtalt med gruppa som utstyrer containeren.

Generelt har samarbeidet mellom oss fungert bra, og arbeidsoppgavene har blitt fordelt uten problemer. Vi har kanskje vært heldige som har klart oss så godt uten administrering av oppgavene og systematisering av tidsfrister og liknende. For eksempel, så har ingen vært leder i gruppa. Vi har alltid diskutert og kommet frem til enighet på alt som har vært verdt å diskutere. Vi har tatt en avgjørelse fra starten av at vi ikke trengte en leder, og vi har bestemt oss for at vi klarer oss uten en altfor detaljert fremgangsplan. Ved å slippe å bruke tid på dette, har vi hatt mer tid på andre, mer nødvendige oppgaver. Vi er bare tre, og dette har fungert glimrende så langt. Hvis vi derimot hadde vært flere, eller oppgavene hadde vært mer detaljerte fra starten av, ville vi nok brukt en annen fremgangsmetode.

Konklusjon

I forhold til oppgaven som er gitt, mener vi at vi har fått et bra resultat. Programmet tar hensyn til støy, og dersom det er riktig innstilt, vil det ikke detektere fenomener forårsaket av støy.

Sett bort i fra at det antakelig er færre fugler i Hessdalen enn i Sarpsborg, så har vi nå implementert en løsning på problemene med falske deteksjoner forårsaket av fugler. Ved testing har vi funnet ut at ved å bare trigge på lyse fenomener, vil nærmest alle fuglebildene forsvinne. Dette medfører at en del lysfenomener som skjer i dagslys nok ikke vil bli oppdaget, men dette gjenstår å se. Det vil også variere ettersom hvor sterkt fenomenet stråler.

Vi har også implementert "maskebilde-prinsippet". Dette innebærer at man kan grabbe et enkelt bilde, og markere bort områder som programmet ikke skal detektere noe i. Det eneste problemet med at kameraet nå kan siktes mot områder med lysaktivitet, er at selve kameraet justerer lysintensiteten i bildet etter en senterjusteringsmetode. Dermed kan bildet bli for mørkt, (som medfører at man ikke får noen referanser i bildet), dersom det er et skarpt lys nær sentrum av bildet. Dette må den som plasserer kameraet ha i bakhodet, og teste ut grundig.

Vi valgte å kjøpe et svart/hvit CCD-kamera fra Panasonic (wv-bp310) med en høyhastighetslinse (High-Speed Aperture Lenses) med vidvinkel 107. Det vi har rukket å teste med dette kameraet, har gitt meget positive resultater med hensyn til kameravinkel og lysfølsomhet. Vi har også kjøpt inn et kamerahus (ip-66 standard) med termostat, slik at kameraet skal kunne operere hele året, uten problemer.

Vi har erfart at det trengs en raskere maskin til bildebehandlingsprosessen. Den vi har, bruker for lang tid på alle prosessene sammenlagt. Dersom man hadde hatt mer prosessorkraft, kunne man først og fremst hatt en raskere oppdatering, i tillegg til at vi kunne implementert tyngre algoritmer for deteksjon, (dog mener vi at det vi har nå, fungerer bra nok uansett). Men med en raskere oppdatering kunne vi blant annet analysert banen til objektene, og kanskje fjernet noen falske deteksjoner på denne måten.

Da vi bruker relativt få, enkle og optimaliserte prosesser på bildet, klarer vi altså å sjekke bildet for fenomener med cirka et sekunds mellomrom. Resultatene blir lagret på harddisk, og det blir lagret tidspunkt (i en loggfil), deteksjonsnummer og antallet punkter som er detektert.

Kilder

Bøker

Kochan, Stephen G. (1994), Programming in ANSI C, revised edition, SAMS

Spainhour, Stephen; Quercia, Valerie (1996), Webmaster In A Nutshell, A Desktop Quick Reference, O'Reilly

Akeley, Kurt m.fl. (1992), OpenGL Reference Manual, Addison-Wesley, 4. opplag 1995

Karlsen, Terje m.fl. (1990), Kommunikasjon for ingeniører, Universitetsforlaget, 2. opplag 1992

Havik, Leif (1987), UFO-fenomenet - Kan det umulige være mulig?, Vision

Log, Steffen (1997), Vedleggsdeler til faget synssystemer, Høgskolen i Østfold

Flanagan, David (1996), Java In A Nutshell, A Desktop Quick Reference, O'Reilly

Andresen, Sissel Authen; Jacobsen, Karsten; Stadskleiv, Einar (1990), Prosjekthåndbok med retningslinjer for studentprosjektvirksomheten ved Østfold Ingeniørhøgskole, Østfold Ingeniørhøgskole, 3. opplag 1995

Internett

- http://techpubs.sgi.com/library/, april-mai 1998

- http://www.hiof.no/crulp/, april-mai 1998

- Usenet (news/diskusjonsgrupper på nettet), april-mai 1998

Diverse

- Diverse filmopptak av Erling Petter Strand av Hessdalenekskursjoner, datert ca. 1984-85

- En demo på programmet Thomas Register of European Manufacturers, 1998

Andre relevante prosjektgrupper ansatt av CRULP:

1998 	- E-1998-04: Automatisk Målestasjon

1997	- A-1997-05: UNIX-Sentral i Målestasjon

- E-1997-05: Automatisk Målesystem; Hessdalen

1996	- A-96-01: UNIX-Sentral i Målestasjon

1994	- E-94-01: Radiopeilesystem

- E-94-04: Automatisk Målestasjon

- E-94-05: Videofølgesystem